ТЕХНИЧКИ  ОПИС

У овој фази извођења радова предвиђена је изградња саобаћајнице од профила бр:16 до профила бр.45. На предметној саобраћајници се предвиђа изградња потпорног зида од профила бр.30 до профила бр.33 ради се армиранобетонски зид димензија: У круни димензија зида износи 30 cm, ширина стопе износи B=3,5m, дебљина стопе 45 cm, тело потпорног зида на споју са темељном плочом износи 45 cm  укупна висина зида износи 5 m.   Од профила 33 до профила 36 ради се зид који се постепено смањује пратећи терен и завршава у профилу бр.36. са следећим димензијама:

У круни зида износи 1,5 m, дебљина плочасте стопе износи 20 cm дебљина самог тела зида је 20 cm . Бетон је C30/37 са свим адетивима неопходним на дејство мраза и соли као и водонепропусност.  Сви детаљи неопходни за извођење у ПЗИ пројекту.